uniapp-sdk使用说明

项目结构说明

- 佳博打印机机ESC/TSC打印指令封装组件

- uniapp-sdk使用说明文档

- 安卓原生本地插件

- demo演示页面

使用说明

打印指令调用说明

1. 引入组件

var tsc = require('../../components/gprint/tsc.js')

var esc = require('../../components/gprint/esc.js')

2. 创建指令对象

var command = tsc.jpPrinter.createNew()

var command = esc.jpPrinter.createNew()

3. esc指令编程

esc编程一般流程：调用初始化–>调用打印对象方法–>打印输出（步骤循环）

//先初始化

command.init()

//打印文本，参数说明请见esc.js文件的setText

command.setText(1,1,2,1,0,0,"5大云优势，提供一体式创新解决方案")

//打印条码，参数说明请见esc.js文件的setBar

command.setBar(1,1,5,80,3, "11111111111")

//打印二维码，参数说明请见esc.js文件的setQR

command.setQR(2,12,"L","https://www.baidu.com/")

//打印输出，setPrintAndFeedRow为输出并换行

command.setPrint()

4. tsc指令编程

tsc编程一般流程：设置全局属性(标签大小、间隙、清空缓存、速度等)–>设置对象1–>设置对象2…–>打印输出

//设置全局标签大小

command.setSize(40, 30)

//设置标签间隙

command.setGap(2)

//清空缓存

command.setCls()

//设置文本对象

command.setText(50, 10, "TSS24.BF2", 1, 1, "打印测试")

//设置二维码对象

command.setQR(50, 50, "L", 5, "A", "www.poscom.cn")

//打印输出

command.setPagePrint()

蓝牙打印

蓝牙连接流程

开启定位(uni.getLocation) -->

打开蓝牙(uni.openBluetoothAdapter) -->

获取蓝牙状态(getBluetoothAdapterState) -->

搜索可用蓝牙列表(uni.startBluetoothDevicesDiscovery) -->

连接打印机蓝牙(uni.createBLEConnection) -->

获取蓝牙可用服务 (uni.getBLEDeviceServices) -->

发送十进制数据(uni.writeBLECharacteristicValue)

参考API：

https://uniapp.dcloud.net.cn/api/location/location.html

https://uniapp.dcloud.net.cn/api/system/bluetooth.html

注意事项：

1. 手机蓝牙向打印机发送成功: uni.writeBLECharacteristicValue：ok , 但是不打印的大部分原因，是发送的数据不符合 esc（票据模式）或 tsc（标签模式）数据格式 ，请检查自己的数据格式 还有编码格式应为 gb18030

2. 蓝牙模块特征值里面write=true （properties.write == true） 代表可以给蓝牙设备写数据。 如果有多个write=true蓝牙特征值，可以任取其中一个都能发送打印数据

3. 安卓手机Android底层可能做了限制只能接受20个字节，所以数据包要拆分成20字节一组，多组多次发送 demo里面有拆分操作

Socket网络打印

下载HbuildX编译器

https://dcloud.io/hbuilderx.html

制作自定义调试基座

连接手机调试

打印机启动

佳博打印机开机，使用网线或WIFI连上网络(局域网)后，打印机默认会监听9100端口

连接打印机

页面输入打印机ip和端口号(默认9100)，点击连接，连接成功提示后，即可与打印机通信交互

注意事项：

1. 一台打印机一次仅允许一个客户端连接，如果调试时未成功关闭连接，需要重启打印机才能重新建立连接

2. 图片打印机未完全实现，请参考uniapp安卓原生获取本地图片的API，然后参考蓝牙页面对图片进行位图处理即可

3. 项目默认启动页面，可以在pages.json页面的condition->path中修改